# 第1章　接管调查与地块分级

## 1.1 记录初始长势和既有缺陷

按【待填写：项目红线图及地块编号】巡查乔木、灌木、绿篱与草坪，记录缺株、枯枝、倾斜、踩踏裸地和易积水点。在固定机位拍摄交接照片，区分接管前缺陷、当期养护责任和需另行批准的补植事项。对高人流、临路和低洼地块分别制定巡查重点。

## 1.2 接管差异与责任确认

项目负责人将【待填写：清单数量、现状数量及差异编号】对应到地块图，提交采购方确认现状和服务边界。对待修灌溉设施、拟补植物及接管遗留事项，记录批准岗位、计划时间和后续复查方式，作为当期养护排程的输入。

# 第2章　组织排班与季节养护计划

## 2.1 按地块安排人员和工单

养护负责人依据【待填写：合同周期、地块等级和季节计划】编排班组、巡视路线、机具及作业窗口，注明用水条件、材料需求和公众活动影响。月计划逐项列出作业对象、计划日期、执行岗位及检查方式，天气或活动安排变化后记录调整原因和批准情况。

## 2.2 按墒情和降水调整工单

班组先检查土壤含水状况、树穴覆盖和灌溉管线，再安排浇水区域。连续降雨时优先巡查低洼区排水口和根际积水，高温或新植区检查末端是否实际供水。每次作业填写地块、时间、天气、养护方式和复查结果，按【待填写：用水限制与合同养护频次】调整月计划。

| 地块与植物 | 现场触发条件 | 当期工单 | 下次复查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【待填写：地块和品种】 | 根际积水或供水不足 | 【待填写：灌溉或排水安排】 | 土壤状况、叶色及积水变化 |
| 【待填写：人流密集区】 | 枯枝或枝条遮挡 | 【待填写：修剪及隔离安排】 | 通行净空、清运情况 |

# 第3章　修剪与补植组织

## 3.1 从植物状态确定作业方式

结合树种、物候、通行净空和景观设计确认修剪对象，先标出枯折、交叉或遮挡视线的枝条。临游线作业先围护并安排引导，清运枝叶后复查通行面。补植前核对死因、原树穴土壤及水源条件，按【待填写：品种、规格与确认手续】记录种植和成活跟踪。

补植记录关联原缺株编号、苗木确认资料和种植日期，由养护负责人安排【待填写：合同约定的跟踪周期与检查岗位】。每次复查沿用同一地块和植株编号，保留长势变化、需处理问题及处理结果。

# 第4章　病虫巡视与异常处置

## 4.1 建立可比较的观察点

在易感植物上设观察样株，拍摄叶、枝或虫体并记录受影响范围。由植保技术负责人记录辨识依据并确认处置方案，按批准安排实施人工清除、养护调整或专项处理。涉及药剂的项目填写经确认的选用依据、使用条件及现场隔离要求。按相同点位复查扩散情况，保留处置前后图和重新施作的原因。

# 第5章　极端天气与公众通行

## 5.1 预警前后检查受影响区域

按【待填写：预警来源与应急联系岗位】核对树木支撑、斜树、边坡积水口及游线上的高空风险。风雨后优先检查入口、道路及游线，发现倾倒或悬枝先隔离并上报。由具备相应能力的人员处置后再开放，记录封闭范围、清理和复通时间。

# 第6章　抽检与月度移交

## 6.1 用同一地块说明改善效果

月报按地块汇总完成工单、未完成原因、补植存活状况、病虫变化及投诉。与采购方按合同约定的抽样方式现场核查结果，对不合格项注明整改期限和复验责任人。服务期末移交通水点位、植物清单、遗留事项、固定照片和下阶段养护建议。

## 6.2 考核数据与未完事项

项目负责人按【待填写：考核条款、统计范围和报告周期】核对地块面积、作业数量与工单记录，记录临时增减范围及确认依据。延期事项分别列出原因、责任岗位和下次复查日期，月报签收后将整改结果补入原工单。